算法与竞赛操作软件对接及说明文档

1. 对接原则

竞竞赛操作软件只负责调用选手算法服务。选手算法服务必须自行完成机械臂、Gemini335 相机、灵巧手及视觉识别、运动规划、抓取放置等逻辑。

2. 接口

| 接口 | 方法 | 用途 | 软件是否解析额外字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/health | GET | 健康检查，确认算法服务在线。 | 否 |
| /api/task1/execute | POST | 赛题1调用入口。 | 否 |
| /api/task2/execute | POST | 赛题2调用入口。 | 否 |
| /api/task3/execute | POST | 赛题3调用入口。 | 否 |

请求头统一使用 `Content-Type: application/json; charset=utf-8`。请求体使用空 JSON `{}`；如果队伍内部想加字段，只要不影响软件调用即可。

3. 返回格式

健康检查和赛题接口都建议返回同一种最小格式。软件只根据 `success` 判断本次调用是否成功，不要求返回识别类别、坐标、抓取路径、槽位编号等额外业务信息。

GET /api/health
{
  "success": true,
  "message": "ready"
}

POST /api/task1/execute
{
  "success": true,
  "message": "task1 ok"
}

若任务失败，仍建议返回 JSON，例如 `{"success": false, "message": "camera not ready"}`。软件不需要更多字段，只要能知道这次调用成功还是失败。

4. 三个赛题需要算法做什么

• 赛题1：机械臂末端安装 Gemini335 相机，移动到电气柜前拍照，识别亮灯位置，再控制灵巧手完成对应按钮点按或拨动开关。软件只负责先触发三次随机亮灯，再调用三次算法接口。

• 赛题2：识别带数字的长方体，控制机械臂和灵巧手将长方体按数字顺序放入指定台面。

• 赛题3：识别无贴纸多面体/立体道具的形状，把对应形状放入对应形状名称的槽位，不要求按固定顺序。

5. 软件侧

• 点击“开始比赛”后进入比赛状态。

• 在输入框填写选手算法 Base URL，例如 `http://127.0.0.1:5000`。

• 点击对应赛题按钮后，软件发起 HTTP 调用并等待返回。

• 软件记录是否调用成功、耗时和异常，但不解析算法的中间结果。

6. 选手自测建议

| 自测项 | 要求 |
| --- | --- |
| 健康检查 | /api/health 能返回 success=true。 |
| 赛题1 | 同一接口可被连续调用三次，每次独立处理一次亮灯。 |
| 赛题2 | 接口调用后能完成拍照、识别、抓取、放置全流程。 |
| 赛题3 | 接口调用后能完成形状识别与对应槽位摆放。 |
| 失败处理 | 接口异常时返回 success=false 和简短 message。 |

7. 硬件参考

机械臂可参考本地的 FTArm B9 机械臂 HTTP/WS 接口文档，灵巧手可参考 DexHand SDK 文档。Gemini335 相机不在本地 API 文档内，参赛队伍需自行集成奥比中光对应开发包。